Opis techniczny

Przebudowa boiska sportowego na terenie szkoły przy ul. Parkowej 1

### 1. Zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa terenu istniejącego wokół boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie ul. Parkowa 1. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących elementów betonowych, przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej nawierzchni trawiastej.

### 2. Zakres rzeczowy robót

#### 2.1. Roboty rozbiórkowe

- Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości powyżej 15 cm, 0.5*0.4*(30.0+50.0)

- Oczyszczenie terenu po zakończeniu rozbiórki z pozostałości materiałów i gruzu.

#### 2.2. Wywóz materiałów z rozbiórki

- Załadunek i transport gruzu pochodzącego z rozbiórek konstrukcji gruzo-                     i żużlobetonowych przy użyciu samochodów samowyładowczych.

- Wywóz odpadów na wskazane, legalne składowisko lub miejsce utylizacji zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

#### 2.3. Przygotowanie podłoża

- Rozścielenie warstwy ziemi na całej powierzchni wokół boiska 50.0*8.0+30.0*9.0 o grubości zrównania się z płytą boiska.

- Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości po zagęszczeniu wynoszącej 5 cm na całej powierzchni wokół boiska. 50.0*8.0+30.0*9.0

- Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim, w celu uzyskania odpowiedniej stabilności i równości terenu.

#### 2.4. Prace agrotechniczne

- Mechaniczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych w ilościach zgodnych z zaleceniami dla nawierzchni trawiastych sportowych.

- Wykonanie nawierzchni trawiastej metodą ręcznego siewu mieszanki traw sportowych.

- Po wysiewie nasion — przykrycie ich warstwą ziemi oraz wałowanie powierzchni walcem kolczatką w celu zapewnienia równomiernego kontaktu nasion z podłożem.

### 3. Wymagania jakościowe

- Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami.

- Użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa jakości.

- Po zakończeniu prac powierzchnia wokół boiska powinna być równa, dobrze zagęszczona i przygotowana do dalszej pielęgnacji trawy.

### 4. Uwagi końcowe

- Roboty ziemne i agrotechniczne należy prowadzić w warunkach pogodowych umożliwiających prawidłowe wykonanie i trwałość nawierzchni trawiastej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie robót oraz do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Stan istniejący: