do uzyskania:

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., 2010

WYPEŁNIA UCZEŃ

Numer PESEL Kod ucznia

PIERWSZY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W OSTATNIEJ KLASIE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ TECHNIK INFORMATYK ETAP PRAKTYCZNY

Informacje dla ucznia

1.  Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny ma 5 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

2.  Na tej stronie wpisz swój kod.

3.  Na  KARCIE  PRACY  EGZAMINACYJNEJ  wpisz  swoją  datę

urodzenia oraz numer PESEL.

4. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją dołączoną do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Masz na to 20 minut, czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5.  Po   upływie   tego   czasu   przystąp   do   rozwiązywania  zadania.

Rozwiązanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych   w   treści   zadania,   wykonanie   prac   związanych z opracowywanym  projektem  i   sporządzenie  dokumentacji  ich wykonania.

6.  Zadanie	rozwiązuj	w	zeszycie	KARTY	PRACY

EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą do pracy, obwiedź linią i oznacz słowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą oceniane. Rozwiązanie zadania zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.

7.  Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej.

Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania  tytułu  pracy.  Wszystkie  materiały,  które  załączasz  do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu.

8.  Na pierwszej stronie kart odpowiedzi, wpisz liczbę stron i liczbę

sztuk załączonych materiałów.

9.  Zeszyt KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY

przekaż zespołowi nadzorującemu etap praktyczny.

Powodzenia!

Czas pracy:

do 240 minut

Liczba punktów

100

Pierwszy próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-  technik informatyk. Etap praktyczny.

W sklepie internetowym „Centrum książki” znajduje się komputer do obsługi klientów,

którego wydajność po pewnym czasie znacznie zmalała. W związku z tym właściciel firmy wezwał serwisanta w celu zdiagnozowania i usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Właściciel firmy chciałby dodatkowo, aby wykonać czynności przekazane przez administratora  głównego,  które  dostępne  są  w  załączniku.  W  związku  z  tym  należy opracować  projekt  realizacji  prac  prowadzących  do  zlokalizowania  i  usunięcia  usterki systemu komputerowego w zakresie:

Y diagnozy wstępnej stanowiska komputerowego,

Y ustalenia przyczyn usterki systemu komputerowego i podania wskazań ich uniknięcia w przyszłości,

Y usunięcia usterki systemu komputerowego,

Y wykonania czynności przekazanych przez właściciela firmy dostępnych w załączniku.

W

realizowanym

projekcie	pracy	egzaminacyjnej	należy	uwzględnić	objawy

niewłaściwej  pracy  systemu  operacyjnego  oraz  informacje  przekazane  przez  właściciela

sklepu internetowego. Dodatkowo należy wykonać czynności związane z opracowywanym projektem i sporządzić dokumentację jego realizacji w postaci opisu oraz zrzutów ekranu konfigurowanego komputera.

Projekt realizowanej pracy egzaminacyjnej powinien zawierać:

1.

2.

3.

4.

5.

Tytuł pracy zgodny z treścią zadania egzaminacyjnego.

Założenia do zadania egzaminacyjnego wynikające z treści zadania i załącznika. Listę prawdopodobnych przyczyn usterki systemu komputerowego.

Sposoby uniknięcia podobnych awarii w przyszłości.

Wykaz czynności związanych z konfiguracją i naprawą komputera zgodnie z potrzebami określonymi przez właściciela firmy (Załącznik 1).

Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawierać:

6. Rejestr  kolejno wykonywanych czynności w  celu  zdiagnozowania i  usunięcia usterki systemu.

7. Rejestr kolejno wykonywanych czynności potwierdzony wydrukowaniem zrzutów ekranu

konfigurowanego komputera.

UWAGA: Dla zapewnienia czytelności dokumentacji z wykonanych prac zamieść po cztery

zrzuty  ekranu  na  jednej  stronie  formatu  A4  edytora  MS  Word  w orientacji poziomej. Podpisz, co przedstawia każdy z wykonanych zrzutów. W nagłówku strony wpisz własny numer PESEL, a w stopce numerację automatyczną stron tworzonego dokumentu (… z …). Tak stworzony dokument, podpisany Twoim numerem PESEL, zapisz na pulpicie komputera. Pod koniec egzaminu wydrukuj go i dołącz do pracy egzaminacyjnej.

2

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010, www.wsip.com.pl

Pierwszy próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-  technik informatyk. Etap praktyczny.

Do wykonania zadania możesz wykorzystać:

Y zestaw komputerowy znajdujący się na stanowisku egzaminacyjnym,

Y oprogramowanie zainstalowane na komputerze,

Y informacje	przekazane	przez	właściciela	firmy	„Centrum	książki”	zawarte w załączniku,

Y dokumentację techniczną komputera oraz instrukcję obsługi urządzeń peryferyjnych,

Y płyty CD/DVD z oprogramowaniem zawierającym:

sterowniki urządzeń wchodzących w skład jednostki centralnej, instalator programu Adobe Acrobat Reader i FeedDemon, aktualizację dla systemu Windows,

aktualizację bazy wirusów programu antywirusowego, instalator systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000/XP, instalator pakietu biurowego Microsoft Office 2000 lub nowszy, instalator programu antywirusowego.

Czas na realizację zadania egzaminacyjnego wynosi

do 240 minut.

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010, www.wsip.com.pl

3

Pierwszy próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-  technik informatyk. Etap praktyczny.

Załącznik 1

Informacje przekazane przez właściciela firmy odnośnie wadliwej pracy komputera

i dodatkowej konfiguracji stanowiska komputerowego:

1.

Komputer  powinien  zostać  naprawiony  i  skonfigurowany  w  sklepie  internetowym

„Centrum książki” bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej oraz bez reinstalacji

systemu operacyjnego.

Obecnie w sklepie internetowym trwają prace modernizacyjne i konserwacyjne sieci, więc fizyczne połączenie z siecią nie jest możliwe.

Podczas uruchomienia komputera pracownikowi ukazuje się menu wyboru systemu operacyjnego z nazwą 3 systemów operacyjnych. Każda z opcji powoduje poprawne uruchomienie systemu, lecz jest sytuacją niepożądaną i należy na prośbę właściciela firmy usunąć ten problem (system powinien uruchamiać się bez menu wyboru).

Należy zmienić nazwę grupy roboczej na: Sklep online

Przypisać statyczny adres IP i DNS według wskazań: Adres IP: 192.168.10.30.

Maska podsieci 255.255.255.0.

Brama domyślna: 192.168.10.1.

Serwery DNS:192.168.10.2, 192.168.10.3.

Utworzyć konta użytkowników: Właściciel – uprawnienia administratora, Sprzedawca –

uprawniania użytkownika.

Na dysku twardym komputera C:\ założyć foldery: Strona, Zamówienia, Faktury. Właściciel  ma  mieć  prawo  dostępu  do  wszystkich  folderów  (Strona,  Zamówienia,

Faktury) natomiast Sprzedawca ma mieć jedynie dostęp do folderu Zamówienia.

Należy udostępnić dodatkowo folder Zamówienia.

Należy zainstalować program FeedDemon, który wykorzystywany będzie jako czytnik kanałów informacyjnych RSS.

Włączyć i skonfigurować zaporę systemu Windows w następujący sposób: Umożliwić połączenie z pulpitem zdalnym.

Dodać port 1433 (TCP) do wykluczeń pod nazwą SQL Serwer.

Dla protokołu ICMP należy ustawić: Możliwość żądań routera. Zezwalania na przekierowania.

Zezwalania na duże pakiety wychodzące.

Na pulpicie w folderze Do instalacji znajduje się zestaw czcionek, które należy zainstalować w systemie.

Na pamięci USB, która jest używana do przenoszenia danych z innych komputerów, pracownik  firmy  wykrył  wirusa  komputerowego.  Pamięć  ta  była  używana  także w komputerze, który konfigurujesz, w  związku z  tym  istnieje ryzyko  infekcji  stacji roboczej. Należy sprawdzić, czy komputer nie został przez przypadek zainfekowany wirusem komputerowym.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

4

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010, www.wsip.com.pl

Pierwszy próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

-  technik informatyk. Etap praktyczny.

KARTA OCENY

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010, www.wsip.com.pl

5

Nr zad.

Liczba punków

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

2

63

0

1

2

64

0

1

2

65

0

1

2

66

0

1

2

67

0

1

2

68

0

1

2

69

0

1

2

70

0

1

71

0

1

72

0

1

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

1

0

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

Nr zad.

Liczba punków

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

0

1

42

0

1

2

3

43

0

1

44

0

1

2

45

0

1

2

46

0

1

2

47

0

1

2

48

0

1

2

49

0

1

2

50

0

1

2

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

WYPEŁNIA UCZEŃ

Kod ucznia

Numer PESEL

Nr zad.

Liczba punków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

1

20

0

1

21

0

1

22

0

1

23

0

1

24

0

1

25

0

1

26

0

1

27

0

1

28

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0