Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 1.

Krok 1. Wprowadź pierwszą liczbę całkowitą: a

Krok 2. Wprowadź drugą liczbę całkowitą: b

Krok 3. Jeżeli a = b, to wyprowadź: a

w przeciwnym przypadku przejdź do następnego kroku

Krok 4. Jeżeli a > b, to za zmienną a podstaw: a - b

w przeciwnym przypadku podstaw: b - a

Krok 5. Przejdź do kroku 4

Jaki algorytm przedstawiono powyżej?

A. sortowanie liczb w porządku od najmniejszej do największej

B. szukanie największego wspólnego dzielnika

C. szukanie najmniejszego elementu w zbiorze

D. szukanie największego elementu w zbiorze

Zadanie 2.

Schemat blokowy algorytmu w języku Pascal przedstawia

instrukcję

A. IF…THEN

B. CASE…OF

C. WHILE…DO

D. REPEAT…UNTIL

Zadanie 3.

Symbol graficzny bloku wejścia/wyjścia stosowany w schematach blokowych algorytmów

posiada

A. jedno wejście i jedno wyjście.

B. jedno wejście i dwa wyjścia.

C. tylko wejście.

D. tylko wyjście.

Zadanie 4.

W przedstawionym schemacie blokowym algorytmu nie występuje

A. blok graniczny.

B. blok operacyjny.

C. blok kolekcyjny.

D. blok wejścia/wyjścia.

Zadanie 5.

W schematach blokowych algorytmów operację przypisania przedstawia się

A. w bloku wejścia/wyjścia.

B. w bloku operacyjnym.

C. w bloku warunkowym.

D. w bloku granicznym.

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

23

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 6.

Działanie w bazie danych, podczas którego kolejność rekordów nie jest zmieniana, ale

tworzona jest lista pomocnicza informująca o kolejności rekordów, która powstałaby po

zastosowaniu określonego uporządkowania, to

A. indeksowanie.

B. filtrowanie.

C. sortowanie.

D. relacja.

Zadanie 7.

Polecenie SQL-owe: SELECT DISTINCT nazwisko FROM pracownicy; spowoduje

A. wyświetlenie wszystkich nazwisk z tabeli pracownicy – powtarzające się nazwiska zostaną

wyświetlone tyle razy, ile razy występują w tabeli pracownicy.

B. wyświetlenie nazwisk z tabeli pracownicy – powtarzające się nazwiska zostaną

wyświetlone tylko jeden raz.

C. wyświetlenie z tabeli pracownicy wszystkich nazwisk pracowników, którzy odeszli na

emeryturę.

D. wyświetlenie z tabeli pracownicy nazwisk pracowników, których nazwiska powtarzają się.

Zadanie 8.

Do złączania tekstów w arkuszu kalkulacyjnym “Excel” zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY

można użyć operatora:

A. &

B. +

C. ||

D. $

Zadanie 9.

Aby w edytorze tekstów MS Word utworzyć wykres, należy uruchomić

A. Rational Typist

B. Microsoft Graph

C. Microsoft Equation

D. Microsoft Translator

Zadanie 10.

Który z wymienionych poniżej programów nie jest programem do grafiki wektorowej?

A. GIMP

B. AutoCAD

C. CorelDraw

D. Adobe Illustrator

Zadanie 11.

W języku programowania Turbo Pascal typ zmiennej REAL oznacza

A. liczbę rzeczywistą o zakresie od 2.9E-39 do 1.7E+38.

B. liczbę rzeczywistą o zakresie od 1.5E-45 do 4.0E38.

C. liczbę całkowitą o zakresie od -32768 do +32767.

D. liczbę rzeczywistą o zakresie od 0 do 65535.

24

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 12.

PROGRAM Działania1;

USES

Crt;

BEGIN

ClrScr;

Write (‟(3*5+7)/3=‟,(3*5+7)/3:5:3);

END.

W wyniku wykonania programu przedstawionego w ramce otrzymamy

A. 7.333

B. 7.3333

C. 07.333

D. 07.3333

Zadanie 13.

Zmienną globalną w języku Turbo Pascal nazywamy zmienną dostępną

A. tylko w instrukcji.

B. we wszystkich procedurach i funkcjach.

C. tylko w funkcji, w której została zdefiniowana.

D. tylko w procedurze, w której została zdefiniowana.

Zadanie 14.

PROGRAM Dzielenie;

USES

Crt;

VAR

I : integer;

BEGIN

ClrScr;

FOR i := 1 to 4 DO

IF (I MOD 3) <> 0 THEN

Write (I)

ELSE

Write (I MOD 3);

END.

Efektem wykonania powyższego programu będzie

A. 1034

B. 1203

C. 1204

D. 1234

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

25

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 15.

PROGRAM Logika;

USES

Crt;

VAR

i: integer;

l: boolean;

BEGIN

ClrScr;

i := 4;

l := NOT ((i < 5) OR (i >= 10)) AND (Sqr(i) >= 2);

Writeln (l);

Readln;

END.

Po wykonaniu powyższego programu zmienna l przyjmie wartość

A. 0

B. 2

C. TRUE

D. FALSE

Zadanie 16.

int main()

{

int i;

for (i=1; i<=50; i++)

{

cout << i << "\n";

++i;

}

return 0;

}

Po wykonaniu instrukcji widocznej powyżej na ekranie monitora pojawią się liczby

A. nieparzyste od 1 do 49.

B. nieparzyste od 1 do 51.

C. parzyste od 2 do 50.

D. parzyste od 0 do 50.

26

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 17.

#include <iostream>

using namespace std;

char t[5] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};

int main()

{

int i = 4;

do {

--i;

cout << t[i];

}while(i > 1);

return 0;

}

Jakie litery pojawią się na ekranie monitora w wyniku wykonania programu przedstawionego

powyżej?

A. abc

B. bcd

C. dcb

D. edc

Zadanie 18.

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{

int n;

cout << "Podaj rozmiar tablicy: ";

cin >> n;

double tab[n], m;

cout << "Podaj elementy tablicy: ";

for(int i=0; i<n; i++)

cin >> tab[i];

m = tab[0];

for(int i=1; i<n; i++)

if(tab[i]<m)

m = tab[i];

cout << m;

}

W wyniku wykonania programu przedstawionego powyżej na ekranie monitora zostanie

wyświetlona

A. lista elementów tablicy n-elementowej posortowana w porządku malejącym.

B. lista elementów tablicy n-elementowej posortowana w porządku rosnącym.

C. wartość najmniejszego elementu z tablicy n-elementowej.

D. wartość największego elementu z tablicy n-elementowej.

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

27

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 19.

Z klasy, która ma same nieprywatne składniki w języku C++, nie można odziedziczyć

A. konstruktorów.

B. zmiennych.

C. deklaracji.

D. metod.

Zadanie 20.

Skanerem sieciowym nie jest

A. NAP

B. Nmap

C. Nsort

D. LanSpy

Zadanie 21.

Urządzenie stosowane w technologii ADSL służące do rozdzielania dwóch sygnałów

o różnych częstotliwościach przesyłanych jednym kablem to

A. sniffer.

B. modem.

C. splittem.

D. snooker.

Zadanie 22.

W modelu referencyjnym OSI warstwa prezentacji

A. odpowiada za sposób kodowania i dekodowania danych.

B. umożliwia aplikacjom odwołanie do funkcji sieciowych.

C. odpowiada za odbiór i przetworzenie strumieni bitów.

D. odpowiada za kompletność komunikacji sieciowej.

Zadanie 23.

Parametry standardu sieci bezprzewodowych IEEE 802.11g to

A. przepustowość 11 Mb/s i częstotliwość 5 GHz.

B. przepustowość 54 Mb/s i częstotliwość 5 GHz.

C. przepustowość 54 Mb/s i częstotliwość 2,4 GHz.

D. przepustowość 300 Mb/s i częstotliwość 2,4 GHz.

Zadanie 24.

Protokół TCP w modelu referencyjnym OSI powiązany jest z warstwą

A. sesji.

B. sieciową.

C. łącza danych.

D. transportową.

Zadanie 25.

Technologia w systemie Microsoft Windows Vista polegająca na ochronie systemu przed

nieautoryzowanym uruchomieniem aplikacji wymagającej uprawnień administratora to

A. UAC

B. LUA

C. MAC

D. SUDO

Zadanie 26.

UFS jest systemem plików stosowanym w systemie operacyjnym

A. DOS

B. Unix

C. Windows 7

D. Mac OS X

Zadanie 27.

W systemie Linux poleceniem służącym do nadania do pliku praw dla właściciela – prawo do

zapisu i odczytu, a dla pozostałych tylko prawo do odczytu jest

A. chmod 644

B. chmod 711

C. chmod 755

D. chown 744

28

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 28.

Graficznym interfejsem do zdalnego administrowania serwerem z systemem Linux jest

A. Webadmin

B. Webmin

C. Nautilus

D. Dolphin

Zadanie 29.

Program monitorujący oraz archiwizujący prace wykonane za pomocą komputera, często

wykorzystywany do wykradania haseł i danych użytkowników to

A. dialer

B. rootkit

C. keylogger

D. antyspyware

Zadanie 30.

Program komputerowy mający zdolność do samoreplikacji, niepotrzebujący programu

nosiciela, najczęściej rozprzestrzeniający się przy pomocy poczty elektronicznej to

A. robak.

B. trojan.

C. e-kartka.

D. bomba logiczna.

Zadanie 31.

Przed wymianą modułów pamięci RAM w jednostce centralnej w pierwszej kolejności należy

A. otworzyć obudowę jednostki centralnej.

B. odłączyć od jednostki centralnej urządzenia zewnętrzne.

C. wyłączyć komputer i doprowadzić do zrównoważenia potencjałów.

D. odłączyć zasilanie komputera i doprowadzić do zrównoważenia potencjałów.

Zadanie 32.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1.12.1998 r. konstrukcja

monitora powinna umożliwiać pochylenie go co najmniej

A. 20

B. 20

C. 20

D. 15

do tyłu i 5 do przodu.

do tyłu i 10 do przodu.

do tyłu i 15 do przodu.

do tyłu i 15 do przodu.

Zadanie 33.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1.12.1998 r. klawiatura

powinna umożliwiać regulację kąta jej nachylenia do

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Zadanie 34.

Osobie porażonej prądem elektrycznym, która jest nieprzytomna, ale oddycha i ma

wyczuwalny puls nie wolno

A. leżeć na prawym boku w pozycji ustalonej.

B. zadawać pytań o samopoczucie.

C. podawać nic do picia.

D. sprawdzać pulsu.

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

29

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 35.

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1.12.1998 r. na stanowisku

komputerowym dopuszcza się stosowanie oświetlenia miejscowego pod warunkiem, że

będzie to oświetlenie

A. niepowodujące olśnienia.

B. o natężeniu co najmniej 200 lx.

C. o natężeniu co najmniej 100 lx.

D. energooszczędne.

Zadanie 36.

Teoretyczna przepustowość, jaką osiąga pamięć DDR–400, wynosi

A. 4,2GB/s

B. 3,2GB/s

C. 2,7GB/s

D. 2,1GB/s

Zadanie 37.

Według producenta pojemność nominalna dysku twardego wynosi 160GB. Jaką pojemność

wskaże komputer ?

A. 149GB

B. 155GB

C. 160GB

D. 165GB

Zadanie 38.

Z przedstawionych parametrów pamięci wynika, że jest to pamięć

A. DDR2 o pojemności 512MB i przepustowości

4200MB/s.

B. DDR o pojemności 512MB i przepustowości

4200MB/s.

C. o pojemności 512MB i częstotliwości 444MHz.

D. o pojemności 64MB i częstotliwości 512MHz.

Zadanie 39.

Powyższe zdjęcie przedstawia złącze

A. pamięci SDRAM DIMM.

B. pamięci DDR DIMM.

C. pamięci SIMM.

D. PCI.

30

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 40.

Widoczny na zdjęciu karty graficznej układ ATI Rage Theater to

A. pamięć RAM karty graficznej.

B. koprocesor karty graficznej.

C. procesor karty graficznej.

D. układ umożliwiający obsługę VIVO.

Zadanie 41.

Do portu widocznego na zdjęciu można podłączyć

A. joystick lub gamepad.

B. drukarkę lub ploter.

C. monitor.

D. skaner lub ploter.

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

31

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 42.

Na zdjęciu płyty głównej zamieszczonym powyżej zaznaczony jest

A. mostek południowy.

B. mostek północny.

C. pamięć ROM.

D. procesor.

Zadanie 43.

Widoczny na powyższym zdjęciu adapter DVI-A/VGA służy do przesyłania danych

A. cyfrowych.

B. do streamera.

C. analogowych.

D. analogowych i cyfrowych.

32

Dobry Sprawdzian Wiedzy – listopad 2010

Pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie

szkoły ponadgimnazjalnej – technik informatyk. Część I. ZESTAWY ZADAŃ

Zadanie 44.

W mikroprocesorze jednostką odpowiadającą za proste operacje na liczbach całkowitych oraz

operacje logiczne pomiędzy dwoma liczbami jest jednostka

A. ALU

B. FPU

C. RISC

D. CISC

Zadanie 45.

Który z wymienionych interfejsów nie jest interfejsem szeregowym?

A. PS/2

B. RS232

C. IEEE 1394

D. IEEE 1284

Zadanie 46.

Licencja pozwalająca na modyfikację kodu i rozprowadzanie w takiej postaci oraz jego

włączanie do zamkniętego oprogramowania pod warunkiem załączenia treści licencji

i informacji o twórcach oryginalnego kodu to licencja

A. Freeware

B. Adware

C. BSD

D. OEM

Zadanie 47.

Zapis liczby w systemie dwójkowym to 111011101. Wskaż zapis tej liczby w systemie

szesnastkowym.

A. 1DD

B. 1DE

C. 1ED

D. 1FF

Zadanie 48.

Zapis liczby w systemie szesnastkowym to 2DF. Wskaż zapis tej liczby w systemie

dwójkowym.

A. 1011011111

B. 1011011110

C. 1001001111

D. 1001001110

Zadanie 49.

Do produkcji pasty termoprzewodzącej nie stosuje się

A. metalu.

B. akrylu.

C. silikonu.

D. ceramiki.

Zadanie 50.

Z wymienionych poniżej systemów plików najbardziej podatnym na fragmentację jest system

AHPFS		B. NTFS 			C. FAT 		D. ext4